一、小型露天采石场安全检查表

（适用范围：年采剥总量50万吨以下，最大开采高度不超过50米的山坡露天采石作业单位。）

| 序号 | 检查项目及内容 | 标 准 | 检查 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. | 证 照 |  |  |  |
| 1. | 采矿证 | 有效证件 |  |  |
| 2.. | 营业执照 | 有效证件 |  |  |
| 3. | 爆破物品使用许可证 | 有效证件 |  |  |
| 4. | 场（矿）长安全资格证书 | 有效证件 |  |  |
| 二. | 技 术 资 料 | 开采设计或开采方案 |  |  |
| 三. | 安 全 管 理 |  |  |  |
| 1. | 机构 | 配备专职安全管理人员 |  |  |
| 2. | 责任制 | 建立、健全 |  |  |
| 3. | 管理制度 | 建立、健全 |  |  |
| 4. | 安全操作规程 | 建立、健全 |  |  |
| 5. | 安全管理人员 | 持证上岗 |  |  |
| 6. | 特种作业人员（电工、焊工、爆破工） | 持证上岗 |  |  |
| 7. | 为作业人员办理工伤保险 | 是否办理 |  |  |
| 8. | 作业人员劳保用品发放与配戴 | 是否符合标准 |  |  |
| 9. | 应急救援预案 | 制定预案、明确救援人员职责，与就近的救援组织签订救护协议。 |  |  |
| 四 | 采 场 |  |  |  |
| 1. | 台阶式开采或分层开采 | 台阶高度：人工开采不大于3米；小型机械化开采不大于6米。 分层高度：浅眼不超过6米；中深孔不得超过20米。 |  |  |
| 2. | 严禁开采方式 | 扩壶爆破，掏采崩落 |  |  |
| 3. | 阶段坡面角 | 较稳固的矿岩不大天50°；坚硬稳固的矿岩不大于80° |  |  |
| 4. | 最终坡面角 | 最大不得超过60° |  |  |
| 5. | 分层凿岩平台宽度 | 不得小于4米 |  |  |
| 6. | 剥离工作面超前采矿工作面 | 4米以上 |  |  |
| 7. | 采剥工作面状况 | 无伞檐、根底，工作平台平整 |  |  |
| 8. | 边坡管理 | 是否存在滑坡危险 |  |  |
| 五. | 电气设备 | 有接地、过流、漏电保护装置；有避雷、防火措施 |  |  |
| 六. | 爆破 |  |  |  |
| 1. | 地面火药库 |  |  |  |
|  | 1）.储存火药库 | 小于3吨 |  |  |
|  | 2）.内部安全距离 | 爆药库和起爆器材库之间距离大于12米 |  |  |
|  | 3）.外部安全距离 | 距采场≥300米 |  |  |
|  | 4）.管理 | 爆破器材出入帐目清楚 |  |  |
| 2. | 爆破作业 | 严格按《爆破安全规程》作业 |  |  |