二、露天矿山安全检查表

表1、规章制度与操作规程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 是否 建立 | 是否 健全 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位安全生产责任制 | 主要负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 分管负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 职能部门 |  |  |  |  |
| 2 | 安全检查制度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 职业危害预防制度 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全教育培训制度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 生产安全事故管理制度 |  |  |  |  |  |
| 6 | 重大危险源监控制度 |  |  |  |  |  |
|  | 重大隐患整改制度 |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备安全管理制度 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全生产档案管理制度 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全生产奖惩制度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业安全规程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 各工种操作规程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它制度 |  |  |  |  |  |

表2、安全投入

| 序号 | 项目 | 单位 | 数额（万元） | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安措费 |  |  |  |  |

表3、安全机构设置与人员配置

| 序号 | 安全机构名称 | 人数 | 专（兼）职 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4、主要负责人、安全生产管理人员知识和能力考核

| 序号 | 姓名 | 职务 | 考核是否合格 | 是否有证 | 发证机关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

表5、特种作业人员考核

| 序号 | 工种 | 人数 | 是否有证 | 发证机关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷扬工 |  |  |  |  |
| 2 | 爆破工 |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉工 |  |  |  |  |
| 4 | 吊车工 |  |  |  |  |
| 5 | 电工 |  |  |  |  |
| 6 | 电焊工 |  |  |  |  |
| 7 | 空压工 |  |  |  |  |
| 8 | 尾矿工 |  |  |  |  |
| 9 | 电车工 |  |  |  |  |

表6、安全教育培训

| 序号 | 项目 | 是否有计划 | 接受教育 培训人数 | 考试合格人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产教育 |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产培训 |  |  |  |  |

表7、工伤保险

| 序号 | 保险人数 | 保险单位 | 保险金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表8、职业危害

| 序号 | 项目 | 是否具备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期测尘、测风 |  |  |
| 2 | 劳动保护用品 |  |  |

表9、事故应急救援组织、器材、设备

| 序号 | 项目 | 是否有 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救援组织 |  |  |  |
| 2 | 救援器材、设备 |  |  |  |

表10、露天矿山现场

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阶段高度 |  |  |  |
| 1.1 | 坚硬稳固的矿岩、机械铲装、采用爆破方式，不大于机械最大挖掘高度的1.2倍 | GB16423-1996（6.1.1） |  |  |
| 1.2 | 松软的岩土，机械铲装，不采用爆破方式，不大于机械的最大挖掘高度 | GB16423-1996（6.1.1） |  |  |
| 1.3 | 坚硬稳固的岩石，人工开采，不大于6.0米。 | GB16423-1996（6.1.1） |  |  |
| 1.4 | 松软的矿岩，人工开采，不大于3.0米。 | GB16423-1996（6.1.1） |  |  |
| 1.5 | 砂状的矿岩，人工开采，不大于1.8米。 | GB16423-1996（6.1.1） |  |  |
| 2 | 工作阶段坡面角 |  |  |  |
| 2.1 | 坚硬稳固的矿岩，不大于80° | GB16423-1996（6..1.3） |  |  |
| 2.2 | 较坚固的矿岩，不大于50° | GB16423-1996（6.1.3） |  |  |
| 2.3 | 松软的矿岩，不大于自然安息角 | GB16423-1996（6.1.3） |  |  |
| 3 | 挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度应不大于机最大挖掘高度的1.5倍。 | GB16423-1996（6.1.2） |  |  |
| 4 | 最小工作平台的宽度，应符合设计规定。 | GB16423-1996（6.1.4） |  |  |
| 5 | 采矿运输设备、运输线路、供电通讯线路必须设在平台稳定范围内。 | GB16423-1996（6.1.4） |  |  |
| 6 | 爆堆边缘至汽车道路边缘的距离，应不小于1.0米。 | GB16423-1996（6.1.4） |  |  |
| 7 | 分期开采和陡邦开采时，上部扩邦剥离区作业滚石危及下部采剥区作业，应采取安全措施。 | GB16423-1996（6.7.1） |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 依据 |  | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 矿山所有安全、防尘、排水设备和设施及机电设备的保护装置不得任意拆除。 |  | GB16423-1996（5.1） |  |  |  |
|  | 保安矿柱保护期内不得开采 |  |  |  |  |  |
|  | 矿山测点移动，经测人员同意，矿长总工程师批准。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业前，必须认真检查工作场地，确认电器、机械设备工具和防护设施处于安全状态，方准作业。 |  | GB16423-1996（5.9） |  |  |  |
| 10 | 工作面发现悬浮大块矿岩或残、盲炮时，必须及时处理。 |  | GB16423-1996（5.9） |  |  |  |
| 11 | 采场、排土场有滑坡预兆，应停止作业、撤离、禁止人、车通行、报领导及时处理。 |  | GB16423-1996（5.9） |  |  |  |
| 12 | 露天矿有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、泥浆池、水仓须加盖、设护栏、安全网、照明、设标志。 |  | GB16423-1996（5.10） |  |  |  |
| 13 | 大雾、炮烟、尘雾、照明不亮影响能见度，或因暴风雪、雷击危险不能坚持正常生产时，应立即停止作业。 |  | GB16423-1996（5.11） |  |  |  |
| 14 | 2米以上高处作业须佩戴安全带、安全网、护拦等。 |  | GB16423-1996（5.12） |  |  |  |
| 15 | 高处作业时，禁止抛工具、物件、禁止双层作业。 |  | GB16423-1996（5.12） |  |  |  |
| 16 | 六级以上大风禁止起重、高处作业。 |  | GB16423-1996（5.12） |  |  |  |
| 17 | 设备走台、梯子、地板人员通行、作业场所应保持整洁和通行安全。 |  | GB16423-1996（5.13） |  |  |  |
| 18 | 设备顶棚禁放杂物、清除石块。 |  | GB16423-1996（5.13） |  |  |  |
| 19 | 露天采场必须有人行道，设标志、照明。 |  | GB16423-1996（5.14） |  |  |  |
| 20 | 相邻阶段人行横道须设扶手、梯子或台阶。 |  | GB16423-1996（5.14） |  |  |  |
| 21 | 采掘、运输、推土等设备主开关送电、停电或启动设备时，人员呼唤答应无误可进行。 |  | GB16423-1996（5.15） |  |  |  |
| 22 | 采掘运输设备其它机械，运输时禁止检修注油、清扫。 |  |  | GB16423-1996（5.16） |  |  |
| 23 | 设备移动时，禁止人员上下。 | GB16423-1996（5.16） |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 依据 |  | 检查结果 | 备注 |
| 24 | 采掘运输设备其它机械设备，终止作业时切断动力电源，关闭水、气阀门。 |  | GB16423-1996（5.16） |  |  |  |
| 25 | 检修设备应在关闭启动装置、切断动力电源、完全停止、开关加锁或运输后进行，专人监护挂牌。 |  | GB16423-1996（5.17） |  |  |  |
| 26 | 设备供电电缆，必须保持绝缘良好，不得与金属管接触，过道采取防护措施。 |  | GB16423-1996（5.18） |  |  |  |
| 27 | 电力驱动设备必须备绝缘手套、靴子、工具。停电、送电使用绝缘防护用品和工具。 |  | GB16423-1996（5.19） |  |  |  |
| 28 | 采掘运输设备在架空电力线路下过时，高空应符合下列规定： 3KV以下时≥1.5米，3KV—10KV≥2.0米；＞10KV＞3.0米。 |  | GB16423-1996（5.20） |  |  |  |

表11、汽车运输

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深凹露天矿运输汽车，应采取废气净化措施。 | GB16423-1996（7.2.1） |  |  |
| 2 | 双车道的路面宽度应保证会车安全。 | GB16423-1996（7.2.4） |  |  |
| 3 | 陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。 | GB16423-1996（7.2.4） |  |  |
| 4 | 弯道处会车视距若不能满足要求，应分设车道。 | GB16423-1996 (7.2.4) |  |  |
| 5 | 上坡填方的弯道，坡度较大的填方地段外侧，应设护栏、档车墙。 | GB16423-1996 (7.2.7) |  |  |
| 6 | 对主要运输道路及联路道的长大坡道，根据需要设置汽车避难道。 | GB16423-1996 (7.2.8) |  |  |
| 7 | 装车时，禁止检查、维护车辆。 | GB16423-1996 (7.2.10) |  |  |
| 8 | 卸矿平台要有足够的调车宽度。有挡车设施，其高度不得小于轮胎直径的2/5。 | GB16423-1996 (7.2.11) |  |  |
| 9 | 露天矿场汽车加油站，应设置在安全地点。不准在有明火及不安全地点加油。 | GB16423-1996 (7.2.14) |  |  |
| 10 | 夜间装卸车地点，应有良好照明。 | GB16423-1996 (7.2.15) |  |  |

表12、排土场

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 露天矿排土场，对深部开采、对邻矿开采无影响。 |  |  |  |
|  | 露天排土场，对邻矿开采不造成水灾。 |  |  |  |
| 1 | 排土场不致威胁采矿场居民区、道路、耕地、水域、隧道、工业场地的安全。 | GB16423-1996（9.1） |  |  |
| 2 | 排土场宜设在工程地质、水文地质允许地带。 | GB16423-1996（9.2） |  |  |
| 3 | 内部排土场不影响正常开采和边坡稳定，有一定安全距离。 | GB16423-1996（9.3） |  |  |
| 4 | 排土场阶段高、总高、平台宽、相邻台阶的超前距离，按设计规定。 | GB16423-1996（7.4） |  |  |
| 5 | 排土场岩、土混排、分排，按设计规定。不应岩、土分层堆置。排土场底部宜用易透水大块岩石。 | GB16423-1996（9.5） |  |  |
| 6 | 排土场必须有可靠的截流、防洪、排水设施。 | GB16423-1996（9.7） |  |  |
| 7 | 独立卸载线端部，卸车设车挡、指示灯。 | GB16423-1996（9.10） |  |  |
| 8 | 汽车运输、卸排作业。 |  |  |  |
| 8.1 | 作业专人指挥，推、卸不允许同时作业。 | GB16423-1996（9.11. a） |  |  |
| 8.2 | 平整并有3-5%反坡。 | GB16423-1996（9.11.b） |  |  |
| 9 | 推土作业：犁板禁站人，速度＜5km/h。 | GB16423-1996（9.14） |  |  |
| 10 | 挖掘作业严禁挖卸车线。 | GB16423-1996（9.14） |  |  |
| 11 | 人工排土时，禁止人站在车体上扒土。 | GB16423-1996（9.15） |  |  |

表13、矿山炸药总库安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 标 准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 安全距离 | 1.药库距住宅区≥600 |  |  |
|  |  | 2.库与库间≥20m |  |  |
| 二、 | 库区布局 | 交通方便，围墙距库房＞25 m，值班室远离库房。 |  |  |
| 三、 | 库房结构 | 坚固耐久和防火 |  |  |
| 四、 | 单库储药量 | 根据与外部建筑距离确定 |  |  |
| 五、 | 爆破器材堆放 | 箱堆间通道不小于1.3m，堆箱高度不超过1.6m袋架（堆）与墙壁距离不小于20㎝ |  |  |
| 六、 | 防火、通讯 | 库内必须备有足够的消防器材，有直通保卫部门电话 |  |  |
| 七、 | 照明 | 备有防爆灯具、绝缘性强的铠装电缆，电源开关没在保险箱里并放在库外。 |  |  |
| 八、 | 防雷装置 | 备有防雷装置 |  |  |
| 九、 | 爆破器材管理 | 必备各项管理制度 |  |  |